Akkupflege – Kurzanleitung

Inhalt

Defekte Akkus im Alltag erkennen	2

Aufblähen oder Verformen	2

Austretende Flüssigkeit oder Rückstände	2

Risse, Löcher oder sichtbare Beschädigungen	2

Übermäßige Hitze	2

Ungewöhnlicher Geruch	2

Rauch oder Zischen	3

Symptome im Betrieb (ohne sichtbare Schäden)	3

Leere Akkus laden und warten	4

LED-Blink-Codes an der Ladestation	4

Zeitlicher Verlauf des Akku-Ladens	5

Akku springt sehr schnell auf 80–100 %	5

Ladegerät bricht frühzeitig ab	5

Ladezeit steigt plötzlich stark an	5

Ladegerät startet den Ladevorgang immer wieder neu	5

Thermisches Verhalten beim Laden	6

Akku wird beim Laden kaum warm	6

Akku wird beim Laden ungewöhnlich warm	6

Ladegerät wird sehr heiß	6

Leere Akkus laden und dabei die Ladekurve prüfen	7

Anstieg	7

Konstantes Laden	7

Reduzierung des Verbrauchs	8

# Defekte Akkus im Alltag erkennen

## Aufblähen oder Verformen

- Der Akku wirkt dicker als normal

- Gehäuse wölbt sich sichtbar

- Deckel oder Abdeckung lässt sich nicht mehr schließen

➡️ Sofort nicht mehr benutzen. Aufblähung ist ein Zeichen für Gasbildung im Inneren.

## Austretende Flüssigkeit oder Rückstände

- Feuchte Stellen

- Ölige oder kristalline Ablagerungen

- Ungewöhnlicher Geruch (süßlich, chemisch, stechend)

➡️ Nicht berühren. Die Stoffe können reizend oder giftig sein.

## Risse, Löcher oder sichtbare Beschädigungen

- Gehäuse gebrochen

- Dellen nach einem Sturz

- Offene Stellen, an denen man das Innenleben sieht

➡️ Mechanisch beschädigte Akkus können intern Kurzschlüsse haben.

## Übermäßige Hitze

- Akku wird heiß, obwohl er nicht benutzt oder geladen wird

- Akku bleibt heiß, nachdem er vom Ladegerät getrennt wurde

➡️ Kann auf einen internen Defekt hindeuten.

## Ungewöhnlicher Geruch

- Süßlich-chemischer Geruch

- Schmorgeruch

➡️ Ein sehr ernstes Warnsignal.

## Rauch oder Zischen

- Weißer Rauch

- Leises Zischen oder Knacken

➡️ Sofort Abstand halten. Das kann ein Vorstadium eines Thermal Runaway sein.

## Symptome im Betrieb (ohne sichtbare Schäden)

Auch wenn äußerlich nichts zu sehen ist, können folgende Verhaltensweisen auf einen Defekt hindeuten:

- Akku lädt extrem schnell oder extrem langsam

- Gerät schaltet sich plötzlich ab

- Akku entlädt sich ungewöhnlich schnell

- Ladegerät bricht den Ladevorgang ab

- Akku wird beim Laden ungewöhnlich warm

Diese Symptome allein bedeuten nicht zwingend einen gefährlichen Defekt, aber sie sind ein Hinweis, dass der Akku altert oder instabil wird.

🛑 Was du nicht tun solltest

- Akku nicht öffnen

- Nicht weiterladen oder weiterbenutzen

- Nicht in der Wohnung lagern, wenn er aufgebläht oder heiß ist

- Nicht in den Hausmüll werfen

🧯 Was du stattdessen tun kannst

- Akku in einen nicht brennbaren Behälter legen (z. B. Metallbox, Sand)

- Möglichst draußen oder an einem gut belüfteten Ort lagern

- Bei einem Recyclinghof oder Fachhändler abgeben

# Leere Akkus laden und warten

## LED-Blink-Codes an der Ladestation

Die LED-Blick-Codes sind auf der Unterseite der Ladestation dokumentiert:

## Zeitlicher Verlauf des Akku-Ladens

Das Laden sollte zwischen 1 und 6 Stunden dauern. Ansonsten könnten folgende Defekte vorliegen:

### Akku springt sehr schnell auf 80–100 %

- Ladezeit deutlich kürzer als früher

- Gerät zeigt „voll“ an, obwohl kaum Energie aufgenommen wurde

➡️ Hinweis auf Kapazitätsverlust. Der Akku kann nicht mehr so viel Energie speichern.

### Ladegerät bricht frühzeitig ab

- Lade-LED wechselt zu früh auf „voll“

- Ladegerät wird kaum warm

➡️ Kann auf eine Schutzabschaltung hindeuten, z. B. wegen Zellinstabilität.

### Ladezeit steigt plötzlich stark an

- Früher 1 Stunde, jetzt 3–4 Stunden

- Fortschrittsanzeige bleibt lange stehen

➡️ Hinweis auf Alterung oder hohen Innenwiderstand.

### Ladegerät startet den Ladevorgang immer wieder neu

- LED wechselt zwischen „laden“ und „bereit“

- Gerät zeigt wiederholt „wird geladen“ an

➡️ Schutzschaltungen greifen ein, weil der Akku instabil wirkt.

## Thermisches Verhalten beim Laden

Akku und Ladegerät sollten sich während des Ladens leicht erwärmen. Ansonsten könnten folgende Defekte vorliegen:

### Akku wird beim Laden kaum warm

- Normalerweise leichte Erwärmung, jetzt gar nicht

- Kann bedeuten, dass kaum Strom fließt

➡️ Möglicher interner Defekt oder stark erhöhte Innenwiderstände.

### Akku wird beim Laden ungewöhnlich warm

- Deutlich wärmer als früher

- Wärme bleibt über lange Zeit bestehen

➡️ Kann auf ineffiziente Ladung oder Zellschäden hindeuten.

### Ladegerät wird sehr heiß

- Ladegerät arbeitet am Limit

- Oft bei Akkus, die schwer ladbar geworden sind

➡️ Der Akku „zieht“ ungleichmäßig Strom.

Diese Symptome bedeuten nicht automatisch akute Gefahr — aber sie zeigen, dass der Akku nicht mehr zuverlässig ist.

# Leere Akkus laden und dabei die Ladekurve prüfen

Der verbrauchte Strom des Ladegerätes lässt sich mit einer smarten Steckdose visualisieren. Dabei kommt bei gesunden Akkus zu 3 Verbrauchs-Phasen:

## Anstieg des Verbrauchs

In der Anstiegs-Phase erkennt das Ladegerät den aktuellen Ladezustand des Akkus. Diese Phase dauert nicht länger als 1-3 Minuten

## Konstantes Laden

In der nächsten Phase ist ein konstanter Verbrauch zu beobachten. Ist der Akku nicht ganz leer verkürzt sich diese Phase.

## Reduzierung des Verbrauchs

In der dritten Phase reduziert das Ladegerät die Ladeleistung immer weiter bis der Akku ganz voll geladen ist. Gegen Ende lädt es mit weniger als 1 Wat, was zu Mess-Ungenauigkeiten führen kann. Die grüne LED am Ladegerät zeigt das Ende des Ladens an.